(21) 4388772/03

(22) 09,03.88

(46) 23.02.91, Бюл, № 7

(71) Научно-исследовательский проектный институт "НижневартовскНИПИнефть"

(72) В.АЛеонов, Б.А.Ермолов и Н.Ф.Мишалов

(53) 622.241(08808)

(56) Авторское свидетельство СССР № 1091618, кл. Е 21 В 43/00, 1982,

(54) СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ГАЗЛИФТНЫХ СКВАЖИН

(57) Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к эксплуатации газлифтных скважин (С) в условиях ограниченного ресурса рабочего реагента (РА). Цель - повышение эффективности эксплуатации за счет повышения  точности выбора  оптимальных режимов эксплуатации. Для этого на     существующих  режимах  произвольно перераспределяют газ из     одной группы    С    в   другую.    По    каждой   С,

участвующей в процессе оптимизации,  регистрируют изменения дебита нефти Q и расхода V РА. Затем для каждой i-й С на каждом k-ом оптимальном режиме находят отношения изменений дебита нефти к изменению расходов РА Qik/Vik и его среднее значение» На каждом последующем режиме эксплуатации изменяют величину расхода газа для каждой С по выведенной математической зависимости» Для С, имеющих значение отношений Qik/Vik; больше среднего значения этого отношения, производят увеличение расхода РА, а по С, где значение Qik/Vik меньше среднего, производится уменьшение расхода РА. После одновременного изменения расхода РА по всем С на расчетную величину определяются новые изменения дебитов, значения отношений дебита к расходу газа и их средних значений и изменение расхода газа на новом этапе для каждой i-й С.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности К области эксплуатации газлифтных скважин в условиях ограниченного ресурса рабочего агента.

Целью изобретения является повышение эффективности эксплуатации системы газлифтных скважин за  счет  повышения точности выбора оптимальных режимов эксплуатации.

Способ осуществляют следующим образом.

В первоначальный момент, когда все рассматриваемые      скважины     уже     экс-

плуатируются газлифтным способом, на существующих режимах произвольно одновременно перераспределяют газ из одной группы скважин в другую. При этом по каждой скважине, участвующей в процессе оптимизации, регистрируются изменения дебита нефти Q и изменения расхода рабочего агента V.

Затем для каждой i-й скважины на-ходятся отношения изменений дебита          нефти       к   изменению    расходов   рабо-чего агента, а   также   среднее  значение это-

го отношения для оптимизируемых скважин 1ni=1nΔQiΔVi

После этого новое  (k+1)-e изменение расхода рабочего агента для каждой скважины с целью их эксплуатации в более рациональных режимах определяется по формуле

где 	i - номер скважины;

n - количество газлифтных скважин, работающих на оптимальных режимах ;

k - номер этапа процесса оптимизации;

V0 - общий ресурс рабочего агента;

m - параметр, определяющий скорость сходимости метода;

qik и Vik - соответственно изменение дебита нефти и расхода газа для каждой i-й скважины на каждом k-м оптимальном режиме эксплуатации.

Таким образом? для скважин, имеющих значениеΔQikΔVik  больше среднего значения этого отношения для оптимизируемых скважин, производят увеличение расхода рабочего агента, а по скважинам, имеющим на k-м этапе значение ΔQikΔVik меньше среднего, производится уменьшение расхода рабочего агента.

Суммарное значение полученных изменений расходов рабочего агента равно нулю:.

Таким образом, производится перераспределение рабочего агента из . скважин с меньшими отношениями изменений дебита нефти к изменению расхода рабочего агента в скважины с большими отношениями этих величин.

При отрицательном знаке Vi(k+1) расход рабочего агента уменьшается из (k+1)-ом этапе для i-й скважины на данную величину, а при положительном - увеличиваетсяt

После одновременного изменения            расхода    рабочего    агента      по          всем

скважинам на расчетную величину определяются новые изменения дебитов нефти Qi, значения ΔQiΔViи 1ni=1nΔQiΔViа также изменение расхода газа Vi на новом этапе для каждой i-й скважины.

Этот процесс повторяется до тех пор, пока не достигается с определенной точностью равенство отношений изменений дебитов нефти к расходам газа по всем оптимизируемым скважинам.

Из физических соображений подъема газожидкостных смесей в вертикальных подъемниках можно сделать предположение, что функции Qi=Qi(Vi) возрастающие, вогнутые с непрерывной второй производной.

Пусть даны n вогнутых функций Qi(V), где i=1,n, имеющих непрерывные производные, и пусть Vi0. Если Q1(V1)= Q2(V2 ) = … = Qn(Vn)= E0, тогда  функция Q0=i=1nQi(Vi) достигает своего максимума при заданном ресурсе газа V0=i=1nVi.

Задают всем V'i приращение Vi так, что i=1nVi=0. Функцию Qi(V) раскладывают в ряд Тейлора в окрестности точки Vi:

т.е. любое изменение аргументов Vi приводит к уменьшению функции Q0=i=1nQi(Vi) т.е.Q0 достигает своего максимума в точке с равными производными.

Пусть точка оптимума V*(V1*, V*2, … ,V*n). Формулируют вспомогательные свойства: под   моментом     времени     с

номером k понимают момент k-ro перераспределения газа,  шаг с номером k длится от момента k до момента  (k+1)

Принимают,  что:

Величина к имеет следующий смысл.

Если

то в i-ю скважину в момент k добавляется газ, т.е. Vi(k+1)>0.

Если

то  Vi(k+1)<0.. Следовательно kqk,hk. Из вогнутости функций Qi(Vi) следует, что в соседние моменты (k-1) и

Аналогично из соотношения

следует, что

Пусть для некоторого номера j

Полагают, что

Оценивая Vj(k+1) через , получают

Оценивают через Аk разность hk-k и k-qk. Для определенности считают, что hk=ΔQ1kΔV1k  и qk=ΔQnkΔVnk, получая:

Сходимость алгоритма предлагаемого способа к оптимуму устанавливается следующим утверждением.

По любому A> О найдется такое натуральноеm, что при любом m mалгоритма при достаточно больших k справедливо неравенство Ak<A.

Фиксируют произвольное A. Пусть =Ak/n

Выбирают достаточно большое m так, что при использовании в алгоритме параметра m=m для всякого i и любого k величина ΔQiΔViв течение одного шага соответствовала условию

Кроме того, считают, что

Предполагают, что при зафиксированном A и выбранном m приведенное утверждение неверно. Это означает, что существует бесконечная подпоследовательность kp моментов k, такая, что Akp>A, p=1,2,....

В силу оценок (2) и (3) получают

По выбору числа m получают, что если в некоторый момент k

ΔQikΔVik>ξk+α, то ΔQik−1ΔVik−1>ξk

Отсюда следует (с .учетом оценки (1), в которой =), что  на  участках      вне

области П при k≥kвеличина ΔQikΔVikубывает с ростом k (допустимы участки постоянства), причем ее уменьшение вне П за достаточно большое время оценивается величиной, пропорциональной промежутку времени с константой, не зависящей от длины промежутка. Такое свойство влечет за собой аналогичное свойство убывания для .кривой hk, на участках вне области Но Поскольку кривые hk и k рассматриваются на бесконечном справа промежутке времени и обязаны лежать в полосе, ограниченной снизу числом , то отмеченное свойство убывания hk на участках вне П несовместимо с предположением .

Преимуществом предлагаемого способа является увеличение суммарной добычи нефти системы газлифтных скважин при ограниченном ресурсе рабочего агента за счет того, что производят перераспределения рабочего агента из скважин с меньшими отношениями изменения дебита к изменению расхода рабочего агента в скважины с большими значениями этих величин,, При этом, получая новую информацию, определяют эффективные (оптимальные) режимы (расход рабочего агента) газлифтных скважин.

Предлагаемый способ повышает точность и автоматизацию процесса оптимизации.

Формула изобретения

Способ эксплуатации системы газлифтных скважин, включающий измене-

ние расхода газа и определение деби
та для каждой скважины и одновремен
ное перераспределение расхода газа
при заданном суммарном его ресурсе
в системе газлифтных скважин из сква
жины с меньшими значениями отношений
изменения дебита к изменению расхо
да газа в скважины с большими значе
ниями этих отношений до достижения
равенства этих отношений, о т л и -
ч а ю щ и и с я тем, что, с целью
повышения эффективности эксплуатации
за счет повышения точности выбора
оптимальных режимов эксплуатации,
на каждом последующем режиме эксплу
атации, изменяют величину Vi(k+1) рас
хода газа для каждой скважины по фор
муле	-

где v0 - суммарный ресурс газа по всей системе газлифтных скважин;

n - количество газлифтных скважин, работающих на оптимальных режимах;

m - параметр, определяющий скорость сходимости метода;

i - номер скважины;

k - номер этапа процесса оптимизации;'

Qik и Vik, - соответственно изменение _   дебита нефти и расхода газа для каждой i-й скважины на  каждом k-м оптимальном режиме, эксплуатации,

а суммарное изменение расхода газа по всем скважинам принимают равным нулю.