| РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) SU (11) 1708020 (13) A1 (51) 6 E21B43/00. |
| --- | --- |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ к авторскому свидетельству СССР |  |
| Статус: прекратил действие |  |

(21) 4745979/03

(22) 1989.10.03

(71) Научно-исследовательский проектный институт "НижневартовскНИПИнефть"

(72) Леонов В.А.

(56) РД 39-2-885-83. Методика выбора режимов работы газлифтных скважин в условиях дефицита рабочего агента.

Авторское свидетельство СССР N 1091618, кл. E 21B 43/00, 1982.

(54) СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ГАЗЛИФТНЫХ СКВАЖИН

(57) Изобретение относится к нефтедобыва-ющей промышленности и предназначено для эксплуатации газлифтных скважин (С) в условиях ограниченного ресурса газа. Цель - повышение эффективности С в работе за счет стабилизации давления в системе газо-распределения в условиях неопределенности значения подачи газа в систему путем обеспечения баланса  между   потребляемым

и подаваемым газами. При подаче газа через каждый промежуток времени tj реги-стрируют текущее значение отношения изменения давления Pj в системе гидро-распределения к длительности этого промежутка Pj/tj Затем изменяют расход газа на каждой С пропорционально значению L=1(Aii=1n1Ai) где Ai - коэффициент при переменной части дифференциала уравнения dQi/dV = AiV+Bi где Q - дебит; V расход газа; n количество скважин. Величины изменения Vi определяются по формуле Vik= LiSign(P/t)k(P/t)Dk*G*Sk где G, D - коэффициенты, зависящие от параметров сети газопроводов; Sk - коэффициент, учитывающий реакцию системы на изменение подачи в нее газа при переходе С(k-1)-го на k-тый этап. Процесс продолжа-ется до выполнения условия (Pj/tj)k=0.

3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к эксплуатации газлифтных скважин в условиях ограниченного ресурса газа. Цель изобретения повышение эффективности системы газлифтных скважин в работе за счет стабилизации давления в системе газораспределения в условиях неопределенности значения подачи газа в систему путем обеспечения баланса между потребляемым и подаваемым газами.

На фиг. 1 изображены зависимости Q=f(V) для газлифтных скважин (1-4) и сис-темы газлифтных скважин (5) и соответству-

ющие dQdV=f(V) -(1',2',3',4') и 5'; на фиг. 2 изменение давления системы газораспределения в процессе его стабилизации; на фиг. 3 зависимость темпа изменения давления от дисбаланса газа высокого давления.

Способ осуществляется следующим образом.

В системе газораспределения (на выкиде компресссорных станций и(или) на газома-нифольдах) регистрируется давление Pj (су-ществующая АСУ ТП позволяет это делать, например,   через   каждые   3   мин  )  и опре-

деляется динамика (темп) изменения во времени Pj/tj

Если выполняется условие

ΔPΔt = 0, 				(1)

то система находится в нормальном состоянии и при этом обеспечивается баланс между газом, подаваемым в систему, и газом, потребляемым из системы.

При изменении объема газа высокого давления, подаваемого в систему компрессорными агрегатами, и неизменном потреблении газа в силу закона сохранения массы в системе газораспределения изменяется давление.

Для предотвращения изменения давления необходимо обеспечить баланс между вырабатываемым компрессорами газом и газом, потребляемым из системы. Это можно сделать путем изменения расхода газа на газлифтных скважинах. Главной задачей при этом является определение оптимальных (с точки зрения эффективности использования газа и быстроты процесса стабилизации давления в системе газораспределения) значений изменения расходов газа на газлифтных скважинах.

При уменьшении объема газа высокого давления (V0) по сравнению с потребляемым газом из системы (i=1nVi) газлифтными скважинами, т.е. V0<i=1nVi при V<0 выполняется следующее условие

ΔPΔt<0. 				(2)

При этом необходимо уменьшить расход газа на скважинах.

При положительном дисбалансе газа V0>0, т.е. V0>i=1nVi выполняется условие ΔPΔt> 0 (3) и расход газа на газлифтных скважинах необходимо увеличить.

Значение изменения расхода газа для каждой газлифтной скважины должно зависеть от знака (signΔPΔt) и величины темпа изменения давления ΔPΔtа также от харак-

теристик (параметров работы) скважины. Оно может определяться по следующей формуле

Vik= sign(ΔPΔt)k ΔPΔtkLiGSk 	(4)

Li=1Aii=1n1Ai 			(5)

где Аj коэффициент линейной зависимости дифференциала дебита по расходу газа dQ/dV от расхода газа V(dQ/dV от V) для i-той скважины

dQdVi=AiV+Bi 			(6)

(ΔPΔt)k - темп изменения давления (отношение изменения давления в системе газораспределения за определенный промежуток времени к величине этого промежутка времени), полученный на k-том этапе процесса стабилизации давления;

G, D - коэффициенты, зависящие от аккумулирующей емкости и структуры сети газопроводов высокого давления и отклонения реального газа от идеального, определяется экспериментально или с помощью физико-математической модели системы газораспределения (при их неопределенности можно принять G=D=1);

Sk коэффициент, учитывающий реакцию системы газораспределения на дисбаланс между подаваемым и потребляемым газами высокого давления при переходе с (k-1)-го на k-тый этап. На первом этапе, если неизвестно значение изменившегося ресурса газа, берется произвольное значение, например, первоначальный ресурс газа Si= V01= i=1nVi, где Vi1 расход газа на первоначальном режиме i-той скважины.

В соответствии с формулой (4) при (ΔPΔt)< 0 изменения расходов газа принимают отрицательный знак, а при ΔPΔt> 0 -положительный.

Процедура изменения расхода газа на газлифтных скважинах повторяется до тех пор, пока не выполнится условие (1), т.е. пока не будет стабилизировано давление в системе газораспределения.

Для ускорения процесса стабилизации давления в системе газораспределения после изменения расходов газа Vi газлифтных скважин на следующем этапе определяют необходимое для нормальной работы системы газораспределение (т.е. для достижения условия (1) значение суммы всех изменений расходов газа). При этом делается допущение, что зависимость темпа изменения давления в системе газораспределения от дисбаланса газа носит линейный характер.

Тогда справедлива следующая формула

i=1nΔVik=ΔPΔtki=1nVi(k−1)−i=1nVikΔPΔt(k−1)−ΔPΔtk=ΔPΔtki=1nΔVi(k−1)ΔPΔt(k−1)−ΔPΔtk

гдеi=1nVi(k−1)иi=1nVikсумма расходов газа и газлифтных скважин соответственно на (k-1)-ом и k-том этапах процесса оптимизации.

Полученное значение суммы изменений расходов газа газлифтных скважин на k-том этапе примерно равно дисбалансу газа в системе газораспределения

i=1nΔVik≈ΔV0	 		(8)

и поэтому должно обеспечить выполнение условия (1).

Конкретные величины изменений расходов газа для каждой газлифтной скважины определяют по формуле

ΔVik=Lii=1nΔVik	 		(9)

При известном дисбалансе газа V0 в системе целесообразно пользоваться формулой, аналогичной (9)

Vi=Li V0. 			(10)

На практике в качестве давления в системе газораспределения можно принимать:

давление на выходе компрессорных станций;

давление на газоманифольдах (газораспределительных батареях);

давление на устье газовых скважин (при бескомпрессорном газлифте); сочетание вышеприведенных давлений.

Стабилизация давления при дисбалансе между потребляемым и вырабатываемым

газами может быть обеспечена также за счет изменения объема подаваемого в систему газа высокого давления. При этом после первого изменения подачи газа V01 последующее находят по формуле, аналогичной формуле (7)

ΔV02=ΔPΔtΔV01ΔPΔt1−ΔPΔt2	(11)

Если мощности, вырабатывающие объем газа высокого давления, не позволяют обеспечить его изменение на величины V02 и V01, то искусственно производят кратковременное изменение подачи газа в систему газораспределения на произвольную величину V01 и по изменившемуся в ней темпу изменения давления (P/t) определяют необходимое изменение подачи газа:

для текущего режима

ΔV02=ΔPΔt2ΔV01ΔPΔt1−ΔPΔt2 	(12)

для первоначального режима

ΔV0=ΔPΔt1ΔV01ΔPΔt1−ΔPΔt2 		(13)

Величины изменения расходов газа для каждой газлифтной скважины определяют:

для текущего режима

Vi=Li(V02-V01); 			(14)

для первоначального режима

Vi=LiV0. 				(15)

П р и м е р. Пусть условная система состоит из источника, обеспечивающего некоторую подачу газа высокого давления (компрессорная станция или газовая скважина) и соединенного газопроводом с газоманифольдом. На газоманифольде можно перераспределять имеющийся объем газа между четырьмя газлифтными скважинами с помощью регуляторов расхода.

Пусть эти газлифтные скважины имеют характеристические кривые (функции Q=f(V)) и соответствующие зависимости dQ/dV=f(V) (см. табл.1).

Пусть все скважины первоначально рабо-тали в оптимальном режиме (т.е. достигается максимальный суммарный отбор нефти

из системы скважин при существующей подаче газа, равной 89,8 тыс.м3/сут) при их ΔQΔV=1.

Первоначальные технологические режимы скважин приведены в табл.2.

Пусть подача газа изменилась (изменилось количество работающих компрессоров или их подача, изменилась подача газовых скважин и пр.) на неизвестную величину V0.

Давление в системе при неизменном потреблении газа в силу закона сохранения масс начнет изменяться. Причем темп изменения давления ΔPΔtгаза будет зависеть:

от дисбаланса Vo между газом, подаваемым в систему (ресурс газа), и газом, потребляемым из системы (расход газа на газлифтных скважинах);

от аккумулирующей емкости V газопроводов, соединяющих источник вырабатываемого газа с потребителем и пр.

Можно записать следующее выражение

-dP/dt=C2V0/V

Для определенности рассмотрим уменьшение общего ресурса газа высокого давления (V0<0). При этом давление в системе газораспределения Р (в частности на газоманифольде или(и) на выкиде компрессорной станции, или(и) на устье газовой скважины) начнет падать. Т.е. ΔPΔt< 0, то свидетельствует о превышении потребления газа из системы над его подачей в нее Vo<0. Для обеспечения баланса газа в системе необходимо увеличить подачу газа высокого давления в систему, если это невозможно, то необходимо уменьшить расход газа на газлифтных скважинах.

При этом следует решить две технические задачи.

1. На сколько изменить общее потребление газа высокого давления Т.е. на сколько необходимо уменьшить суммарный расход газа на газлифтные скважины?

2. Каким образом общее изменение суммарного расхода газа произвести на отдельных газлифтных скважинах?

Если вторую задачу можно решать уже известными способами, то по решению первой задачи аналогов не существует.

Что касается второй задачи, то наиболее эффективным из существующих методов при известном изменении подачи газа V0 является процедура, предложенная формулой (10).

В данном техническом решении предложено три процедуры решения первой задачи по нахождению величины дисбаланса газа высокого давления:

Путем адаптивной процедуры с помощью формулы (4) (п.1 формулы изобретения).

После первого этапа для ускорения процесса стабилизации давления целесообразно использовать формулу (7).

Первый этап можно сделать путем изменения на произвольную величину общей подачи газа высокого давления, а затем воспользоваться формулами (12-15).

Проверим эффективность этих процедур на конкретном примере.

Предположим, что последовательные замеры давления через трехминутные промежутки времени дают следующие значения: 11,00; 11,00; 11,00; 11,00; 0; 10,9 1; 10,8 2 МПа при этом ΔPΔtпринимает следующие значения 0; 0; 0; -0,09; -0,09 МПа, т. е. в четвертый промежуток времени давление изменилось, что свидетельствует о дисбалансе газа в системе P/t =0,03 МПа/мин (см. фиг.2).

Тогда изменение расхода газа на первом этапе определяется по формуле (4). Примем G=1, D=1, Sk=i=1nVi1

ΔVik=Li;ΔPΔtki=1nVi1,i=1,n

Определим значение Li=1Aii=1n1A

для каждой скважины L1=0,303; L2=0,121; L3=0,173; L4=0,403.

ΔPΔt1=−0.3i=1nVi1=89.8

Показателем того, что новый технологический режим является оптимальным для подачи газа 62,7 тыс.м3/сут служит равенство отношений ΔQΔVпо всем скважинам (1,65 м3/тыс.м3, см. фиг.1).

После уменьшения расхода газа на газлифтных скважинах уменьшается дисбаланс газа V0, а значит и темп падения давления. Замеры давлений через 3 мин имеют следующие значения 10,8 2; 10,7 897; 10,7 588, т.е. ΔPΔt=0.0309МПа3мин = 0,01 МПа/мин, i=1nVi=62.7(тыс.м3сут)

На третьем режиме отношение ΔQΔVпо всем скважинам равно 1,87 м3/тыс.м3 (см. фиг.1), а темп давления на газоманифольде составил ΔPΔt=-0,004 МПа/мин.

На четвертом режиме отношение

ΔQΔV=1,96 м3/тыс.м3, ΔPΔt=-0,013 МПа/мин.

На пятом режиме отношение

ΔQΔV=1,99 м3/тыс.м3, ΔPΔt=-0,0005 МПа/мин.

На шестом режиме ΔQΔV2 м3/тыс.м3, а темп давления на газоманифольде стал равен нулю (строго говоря, он поменял знак и стал равен ΔPΔt0,000007 МПа/мин. т. е. дисбаланс стал положительным и практически равен нулю 48,5-48,49=0,01 тыс.м3/сут).

Как видно из изложенных расчетов, стабилизировать давление удалось лишь на 6 этапе оптимизации, однако следует заметить, что уже на третьем этапе (см. фиг.2) давление практически было стабильным и на практике этим режимом можно было бы ограничиться. С другой стороны, при аналогичном темпе изменение давления при проведении процедуры в будущем можно принять G=1,524 и стабилизация закончится после первого изменения расхода газа (т.к. -27,1х1,524= -41,3). То же самое будет при D=0,645.

Однако, даже в рассмотренном примере из 6 этапов (в предположении, что на каждом этапе делается два трехминутных замера давления в системе газораспределения) время процесса не превысит 30 мин (см. фиг.2), что вполне приемлемо для практики.

Если использовать второй пункт формулы изобретения, то процедуру стабилизации давления можно закончить вторым изменением расхода газа.

П р и м е р.

i=14ΔVi2=ΔPΔt2i=14ΔVi1ΔPΔt1−ΔPΔt2

i=14ΔVi2=0.103∗(−27.1)−0.3+0.103=−14.17

ΔVi2=Lii=14ΔVi2

Т.е i=1nVi3=48.53≈48.49=i=1nVi6=48.5=Δ=V0

Рассмотрим пример по реализации 3 пункта формулы изобретения ΔPΔt1= 0,03 МПа/мин при дисбалансе газа V0, который требуется найти.

Пусть за счет дополнительного кратковременного отключения мощностей по выработке газа высокого давления (компрессорная станция или газовая скважина) искусственно уменьшили общую подачу газа на V01=-6,9 тыс.м3/сут. При этом темп падения давления будет равен ΔPΔt2= 0,035 МПа/мин (см. фиг.3).

Определим V02 (тpебуемый объем газа для обеспечения его баланса между подачей и потреблением

ΔV02=−0.35(−6.9)−0.3−(−0.35)=48.3тыс.м3сут

V0=V02-V01=-48.3-(6.9)=-41.141.3

Перераспределение газа по скважинам производят аналогично п. 2 формулы изобретения.

Формулой (11) можно воспользоваться для определения подачи газа при наличии дополнительных мощностей по ее выработке (компрессор или газовая скважина) (4 п. формулы).

Пусть при ΔPΔt= -0,03 МПа/мин увеличили ресурс газа на V01=12 тыс.м3/сут, при этом темп падения давления стал равен ΔPΔt=0,0213 МПа/мин. Тогда V02 определяем по формуле (12)

ΔV02=−0.213∗12−0.3−(−0.213)=−29.3тыс.м3сут Т. е. для стабилизации давления в системе газораспределения подачу газа надо еще увеличить на 29,3 тыс.м3/сут.

V0= V03- V01=-29,3-(+12)=-41,3.

При увеличении подачи газа высокого давления дисбаланс его получается положительный V0> 0 и ΔPΔt> 0, а распределение между скважинами производится аналогичным образом.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ГАЗЛИФТНЫХ СКВАЖИН, включающий измерение их дебитов, изменение подачи газа в систему газораспределения      при      одновременном

изменении расхода газа на газлифтных скважинах и выбор для них на каждом этапе оптимальных технологических режимов, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности системы газлифтных скважин в работе за счет стабилизации давления в системе газораспределения в условиях неопределенности значения подачи газа, путем обеспечения баланса между потребляемым и подаваемым газом через определенный промежуток времени регистрируют текущее значение отношения изменения давления в системе газораспределения к длительности этого промежутка ΔPΔtпосле чего изменяют расход газа на каждой газлифтной скважине прямо пропорционально следующему выражению

Li=1Aii=1n1A

где Аi коэффициент для переменной части линейной зависимости дифференциала дебита Q (м3/сут) i-той скважины по расходу газа от расхода газа V,  тыс.м3/сут (ΔQΔVi=Ai+Bi);

n - количество скважин, участвующих в оптимизации,

причем величины измерений расходов газа на K -том этапе для каждой i-той газлифтной скважины определяются по формуле

Vik= sign(ΔPΔt)k ΔPΔtkLiGSk

где G и D коэффициенты, зависящие от аккумулирующей емкости и структуры сети газопроводов;

t -промежутки времени, мин;

P изменение давления, МПа;

Sk коэффициент, учитывающий реакцию системы газораспределения на изменение подачи в нее газа при переходе с (k-1)-го на k-тый этап, причем процесс продолжается до полной стабилизации давления в системе газораспределения, т.е. до выполнения условия

ΔPjΔtjk≈0

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для каждой газлифтной скважины на k-том этапе производят изменение расхода газа, величину которого определяют по формуле

ΔVik=LiΔPΔtki=1nVi(k−1)−i=1nVikΔPΔt(k−1)−ΔPΔtk=LiΔPΔtki=1nΔVi(k−1)ΔPΔt(k−1)−ΔPΔtk

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что искусственно производят кратковременное изменение подачи газа в систему газораспределения на произвольную величину V01 и по темпу изменения давления ΔPΔtосуществляют необходимые изменения расходов газа по каждой газлифтной скважине, величины которых для первоначального режима определяют по формуле

ΔVi=LiΔV0=LiΔPΔt1ΔV01ΔPΔt1−ΔPΔt2

4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что производят изменение подачи газа в систему газораспределения на произвольную величину V01 и дополнительно изменяют подачу газа на величину V02, необходимую для стабилизации давления в системе газораспределения при текущем режиме

ΔV02=iΔPΔt2ΔV01ΔPΔt1−ΔPΔt2

Фиг.1

Фиг.2

Фиг.3

ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРАВОВОГО СТАТУСА

| Номер бюллетеня | 14/2002 |
| --- | --- |
| Дата публикации бюллетеня | 2002.05.20 |
| Код изменения правового статуса | MM4A - Досрочное прекращение действия патентов РФ из-за неуплаты в установленный срок пошлин за поддержание патента в силе |