(21)4856761/03

(22)01.08.90 (46)07.03.93. Бюл. М: 9

(71) Нижневартовский научно-исследовательский и проектный институт нефти

(72) М.З.Шарифов. И.С.Третьяков, В.А.Леонов и Н.И.Бекиров

(56) Нефтяное хозяйство, 1990, № 3, с. 68-70.

Авторское свидетельство СССР № 1754882, кл. Е 21 В 34/06, 1989.

(54) ГАЗЛИФТНЫЙ КЛАПАН

(57) Использование: в нефтегазодобываю-щей промышленности, в частности в техни-

ке газлифтной эксплуатации скважин, Клапан состоит из полого корпуса с входными прорезями и выходными каналами, сильфона, установленного в верхней части корпуса и образующего с последним камеру, заполненную газом, штока, жестко связанного с сильфоном, узла зарядки и уплотнительных элементов. В штоке выполнен сквозной поперечный канал, где размещен фиксатор, выполненный в виде двух шаров, между которыми установлена пружина. Фиксатор взаимодействует со скосами бурта корпуса 1 ил.

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к технике газлифтной эксплуатации скважин.

Цель изобретения - повышение точности срабатывания клапана.

Эффект от применения клапана достигается за счет оптимальной регулировки диапазона давления между его открыванием и закрыванием (под действием потока жидкости, а значит, и забойного давления скважины на затвор). Ожидаемый экономический эффект составит на одну скважину не менее 8 тыс. руб.

Цель достигается тем, что в штоке выполнен сквозной поперечный канал, а фиксатор выполнен в виде двух шаров, Подпружиненных относительно друг друга и расположенных соответственно в сквозном поперечном канале штока, причем в корпусе    выполнен          бурт со   скосами,  а    фиксатор             установлен с возможностью взаимодейст-вия с буртом. Предлагаемая конструкция

клапана обеспечивает полное и мгновенное положение "открыто" или "закрыто" проходного сечения канала для инжектируемого газа, а также исключает преждевременное закрывание клапана, что дополнительно снижает давление в потоке жидкости на его уровне, а значит, и забойное давление.

На чертеже изображен газлифтный клапан, общий вид.

Клапан состоит из полого корпуса 1 с входными прорезями 2 и выходными каналами 3, сильфона 4, установленного в верхней части корпуса 1 и образующего с последним камеру 5. заполненную газом, штока 6, жестко связанного с сильфоном 4, узла 7 зарядки и уплотнительных элементов 8.    В штоке 6      выполнен     сквозной      попереч-ный канал 9, где размещен фиксатор, выполненный   в   виде    двух   шаров  10,      между      которыми     установ-лена пружина 11. Фиксатор взаимодействует со скосами 12 и 13 бурта корпуса 1.

Перед спуском клапана в скважину определяется давление зарядки сильфонной камеры газом, исходя из заданного значения давления открывания и закрывания клапана, а также исходя из регулировочной характеристики применяемого пружинного фиксатора. Для этого используются уравнения баланса сил для момента открывания и закрывания клапана.

Для момента открывания

(1)

где 	Рc - давление зарядки сильфона;

Sc - эффективная площадь сильфона;

F - сила сопротивления пружинного фиксатора;

Рпо - давление в потоке жидкости в mq.t мент открывания;

S3 - площадь поперечного сечения нижней части штока (затвора), причем S3 = Sc.

Для момента закрывания

(2)

где 	dPc - величина изменения давления зарядки в сильфонной камере при полном отрывании клапана;

Рпз - давление в потоке жидкости в момент закрывания.

Из уравнений (1) и (2) определяется необходимое давление зарядки Рс сильфонной камеры и сила сопротивления F пружинного фиксатора, которые обеспечивают необходимый диапазон давления открывания и закрывания клапана:

Исходя из значения силы F определяется жесткость пружинного фиксатора; Кп = F/ Lп,

где 	Кп - коэффициент, характе-ризующий жесткость пружины;

Lп - величина (код) сжатия пружины, при которой шары фиксатора выходят из контакта с буртом корпуса.

После тарировки на давление открывания и закрывания клапан спускается в скважину на проектную глубину, при этом давление жидкости в скважине действует

на  торцовую поперечную площадь штока 6 (затвора) через каналы 3 корпуса 1.

Перед пуском в эксплуатацию скважина заполнена жидкостью глушения и поэтому клапан открыт, так как давление, действующее на затвор через канал 3, больше, чем установленное давление открывания клапана. После запуска скважины с вводом рабочего газа в лифт через данный клапан происходит следующее.

Давление потока жидкости в лифте на уровне клапана уменьшается по мере поступления рабочего газа и наступает момент, когда величина этого давления снижает до тарировочного давления закрывания клапана. В это время вила, возникающая в сильфонной камере от давления зарядки Рс, стремится переместить шток 6 клапана вниз, а шары 10 фиксатора, сжимая пружину 11 между собой, выходят из контакта со скосами 12 бурта и сразу же фиксируют контакт со скосами 13 бурта, т.е. шток 6 мгновенно перемещается вниз и закрывает входные прорези 2, в результате чего прекращается поступление рабочего газа в лифт. Пластовая жидкость начинает накапливаться в лифте до тех пор, пока давление жидкости не достигнет тарировочного давлении открывания клапана. В этот момент фиксатор, сжимаясь, резко переходит с нижнего положения на верхнее, при этом открываются входные прорези 2 клапана и газ начинает поступать в лифт через них. Далее процесс повторяется аналогично вышеописанному.

## Формула изобретения

Газлифтный клапан, содержащий полый корпусе каналами, сильфон, установленный в верхней части корпуса и образующий с последним камеру, заполненную газом, шток, жестко связанный с сильфоном, узел зарядки и уплотнительные элементы, размещенные в корпусе, отличающийся тем, что, с целью повышения точности срабатывания клапана, в штоке выполнен сквозной поперечный канал, а фиксатор выполнен в виде двух шаров, подпружиненных друг относительно друга и расположенных соответственно в сквозном поперечном канале штока, причем в корпусе выполнен бурт со скосами, а фиксатор установлен с возможностью взаимодействия с буртом.