(21)4936560/03

(22)20.05.91 (46)07.03.93. Бюл, Ns 9

(71) Нижневартовский научно-исследовательский и проектный институт нефти

(72) М.З.Шарифов и В.А.Леонов

(56) Зайцев Ю.В. и др. Теория и практика газлифта. М.: Недра, 1987, с. 213.

Авторское свидетельство СССР Мг 1091618, кл. Е 21 В 43/00, 1984.

(54) СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ГАЗЛИФТНЫХ СКВАЖИН

(57) Изобретение позволяет повысить эффективность газлифта при неопределенности дебитов скважин. При реализации способа эксплуатации системы газлифтных скважин измеряют технологические параметры устьевого давления газожидкостной смеси, рабочего давления закачиваемого газа, обводненности продукции и забойного давления или(и) динамического уровня каж-дой скважины, перераспределяют    ограни-

чение объема компримированного газа по скважинам (не менее чем в два раза), измеряют значение и изменение забойного давления или (и) динамического уровня во всех скважинах системы, получают для них зависимости забойного давления или(и) динамического уровня от расхода закачиваемого газа, рассчитывают изменение дебита жидкости, определяют коэффициент продуктивности и технологический режим работы каждой скважины в системе, затем устанавливают их на скважинах, вновь измеряют значение и изменение забойного давления или (и) динамического уровня, по ним корректируют зависимости забойного давления или (и) динамического уровня от расхода закачиваемого газа, при этом повторяют операцию до достижения равенства фактического и расчетного изменений забойного давления или (и) динамического уровня для каждой скважины в системе, 1 табл.

______________________

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к области газлифтной добычи нефти и может быть применено для оптимизации работы системы газлифтных скважин, без замера дебитов жидкости.

Цель изобретения - повышение эффективности работы газлифта при неопределенности дебитов скважин.

Ожидаемый эффект от использования способа заключается в увеличении добычи нефти и (или) снижении расхода закачиваемого газа на единицу добычи нефти при ограниченном объеме компримированного газа.

Указанная цель достигается тем, что дополнительно измеряют значение и изменение забойного давления или (и) динамического уровня во всех скважинах системы, получают для них зависимости забойного давления или (и) динамического уровня от расхода закачиваемого газа, рассчитывают изменение дебита жидкости и определяют технологический режим работы каждой скважины из соотношения:

Vi=V0+Bi2AiAiKi(1−Bоб.i)1AiKi(1−Bоб.i)−Bi2AiприР3=f(V)

затем устанавливают их на скважинах, измеряют изменение забойного давления или (и) динамического уровня и по ним корректируют зависимости забойного давления или (и) динамического уровня от расхода закачиваемого газа, до достижения равенства фактического и расчетного изменения забойного давления или (и) динамического уровня для каждой скважины в системе,

где 	V i -  технологический расход для i-й скважины системы, м3/сут;

Vо - ограниченный объем ванного газа, м3/сут;

Кi- коэффициент i-й скважины, м /сут МПа;

Воб. i ~ обводненность i-й скважины, д.ед.;

Ai, Bi и А*i, В*i - аппроксимирующие коэффициенты для i-й кривой зависимости  забойного давления или (и) динамического уровня от расхода закачиваемого газа;

G и i - ускорение свободного падения и плотность жидкости на участке от динамического уровня до забоя i-й скважины (размерность G и i - МПа/м);

Pз - забойное давление для i-й газлифтной скважины, МПа;

Нд - динамические уровни для i-й газлифтной скважины, м.

Зависимости забойного давления или динамические уровни от расхода закачиваемого газа для газлифтных скважин можно описывать в виде математической мости полинома второй степени:

Pзi=AiVi2+BiVi+i	(2)

или

Рзi=Pгжi+*G*dНi;

dHi = НCi - НДi

HДi=А∗iVi2+C∗iVi+C∗iAi=AiρiGB∗i=−BiρiG		(3)

где 	Ргжi - давление на его с уровнем жидкости, МПа;

dUi - расстояние от динамического уровня жидкости (Нд) до забоя i-й скважине (Нс), м.

Для получения формулы (1) зависимость (2) или (3) ставят в уравнение притока жидкости из пласта в скважину:

Qi/(1-Bоб.i)=Ki(Pni-Pзi)		(4)

где 	Qi - дебит нефти i-й скважины, м 3/сут:

Pni - пластовое давление в зоне отбора i-й скважины, МПа.

Из решения уравнения (2)   или     (3) и (4) получают

Qi=Ki(1−Bоб.i)Pni−(AiV2i+BiVi+Ci)приP3=f(V)Дифференцируя уравнение (5) получится

E0i=dQidVi=Ki(1−Bi)(−2AiVi−BiприP3=f(V)где Е0i - коэффициент, характеризующий эффективность использований компримированного газа, м3/м3.

Из уровня (6) определяется технологический расход газа для каждой i-й скважины из системы:

Vi=E0iKi(1−Bоб.i)+Bi2AiприPз=f(V)

Максимальная добыча нефти при ограниченном объеме компримированного газа VI=V0 по системе скважин достигается при условии:

E0=(dQ/dV)1=(dQ/dV)2=…(dQ/dV)n	(8)

где n - количество оптимизируемых газлифтных скважин.

Тогда при условии (8) формула (7) для системы скважин будет иметь следующий вид:

Vi=−E012AiKi(1−Bоб.i)−Bi2AiприРз=f(V)	(9)

E0=V0+Bi2Ai12AiKi(1−Bоб.i)приРз=f(V)(10)

Подставив значение Е0 в формулу (7) получается формула (1).

Процесс оптимизации осуществляется в следующей последовательности:

1. Замеряют значения расхода газа Vi, обводненности Воб. i, рабочего давления газа Ppi устьевого давления газожидкостной смеси Pyi, забойного давления РзI или (и) динамического уровня НДI (глубинным манометром, эхолотом и пр.) для всех газлифтных скважин, оптимизируемой системы.

2. Перераспределяют несколько раз (не менее двух раз) ограниченный объем компримированного газа (суммарного расхода) по системе скважин, путем увеличения расхода на одних скважинах и уменьшения на других, при этом каждый раз замеряют значения параметров Vi, Ppi, P3i или (и) Ндi и изменение этих параметров на каждой скважине, т.е. dVi, dPpi, dPy, dPзi или (и) dHдi.

3. Получают зависимости Р3 = f (V) или (и) Нд = f(V) для каждой i-й скважины из системы путем нахождения коэффициентов Ai, Bi, Ci (или А*i, В*i, С*i), например методом наименьших квадратов.

4. Определяют коэффициент продуктивности для каждой скважины:

- задают в диапазоне Qmin < Q < Qmax дебит жидкости Qj = dQ(j - 1),

где 	j - порядковый номер заданного изменения дебита жидкости;

- рассчитывают для каждого Qj забойное давление P3j при замеренных Vi, Pyi, Boб.j, используя известные уравнения, описывающие функциональную зависимость

Qi=f(Pзi, Vi,Pyi, Bоб.i,Hc,Hp,П,Xл)

где 	Нр - глубина ввода  газа   в подъемник;

П - физико-химические свойства пластового флюида;

Хл - технические характеристики колонны лифта;

- строят расчетную кривую зависимости Р3 = f(Q), и на основе определяют изменения дебита Офi, соответствующего замеренному P3i;

- находят изменение дебита жидкости dQфi;

- вычисляют коэффициент продуктивности для каждой 1-й скважины по формуле

k=1nk=1hdQфidPзik							(12)

Рзi=Pгжi+i*G*dHдi						(13)

где n - количество режимов,

5. Определяют технологический режим Vi работы каждой скважины по формуле (1),

6. Рассчитывают изменение забойного давления или (и) динамического уровня, соответствующего изменению расхода газа, при переходе с j - 1-го на j-й режим для каждой i-й скважины, используя зависимость (2) или (3):

(dP3i)p=Ai[V2j-V2(j-1)]*Bi*[V2j-V2(j-1)]		(14)

7. Устанавливают найденный Vi на скважинах и измеряют значение и изменение забойного давления (dРз)ф или (и) динамического уровня (dНд)ф для каждой i-й скважины если  расчетные и фактические изменения забойного давления или (и) динамического уровня совпадут для каждой i-й  скважины в системе, то для всей системы считается оптимальным (достигается максимальная добыча нефти), в противном случае, т.е. если эти значения по каким-либо скважинам не совпадут, то для них зависимости (2) или (и) (3) корректируются по последнему замеру забойного давления или (и) динамического уровня, а затем повторяют процесс оптимизации.

Расчет оптимального технологического расхода по 3-м скважинам приводится ниже.

В таблице показаны параметры работы скважины.

Определение режимов:

V0=i=13V1=15тыс.м3сут;

Вi2Ai=−(4.242∗0.32)−(32∗0.206)−(1.082∗0.043)=−26.646;

1AiK0(1−Bоб.i)=10.32∗15(1−0.65)+10.043∗20(1−0.67)=4.2175

V1=15−26.4641.68∗4.2175+4.240.65=5.005тыс.м3сут;

V2=15−26.46410,815∗4.2175+30.412=7.03тыс.м3сут;

V3=15−26.4640,284∗4.2175+1,080.086=2.928тыс.м3сут;

i=13Vi=V1+V2+V3=5.005+7.03+2.928=15тыс.м3сут

Формула изобретения

Способ эксплуатации системы газлифтных скважин, включающий периодическое измерение устьевого давления газожидкостной смеси, рабочего давления закачиваемого газа и обводненности продукции каждой скважины, определение коэффициента их продуктивности, технологических режимов работы скважин и установление последних на скважинах до достижения максимальной добычи по системе скважин, отличающийся тем  что, с целью повышения эффективности работы газлифта при неопределенности дебитов скважин, дополнительно измеряют значение и изменение забойного давления или (и) динамического уровня во всех скважинах системы, получают для них зависимости забойного давления или (и) динамического уровня от расхода закачиваемого газа, рассчитывают изменение дебита жидкости и определяют технологический режим работы каждой скважины из соотношения

Vi=V0+Bi2AiAiKi(1−Bоб.i)1AiKi(1−Bоб.i)−Bi2AiприР3=f(V)затем устанавливают их на скважинах, измеряют изменение забойного давления или (и) динамического уровня и по ним корректируют зависимости забойного давления или (и) динамического уровня от расхода закачиваемого газа, до достижения равенства фактического и расчетного изменения забойного давления или (и) динамического уровня для каждой скважины в системе, где V i -  технологический расход для i-й скважины системы, м3/сут;

Vо - ограниченный объем ванного газа, м3/сут;

Кi- коэффициент i-й скважины, м /сут МПа;

Воб. i ~ обводненность i-й скважины, д.ед.;

Ai, Bi и А*i, В*i - аппроксимирующие коэффициенты для i-й кривой зависимости  забойного давления или (и) динамического уровня от расхода закачиваемого газа;

G и i - ускорение свободного падения и плотность жидкости на участке от динамического уровня до забоя i-й скважины (размерность G и i - МПа/м);

Pз - забойное давление для i-й газлифтной скважины, МПа;

Нд - динамические уровни для i-й газлифтной скважины, м.

| I -скв | Vi тыс. м3/сут | Рзi, МПа | Ki м3/cyn.МПа | Воб.i | Коэффициенты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ai | Bi |
| 1 | 3,0 | 14,09 | 15 | 0,65 | 0,32 | -4,24 |
|  | 6,0 | 10,93 |  |  |  |  |
|  | 8,0 | 11,46 |  |  |  |  |
|  | 9,0 | 12,76 |  |  |  |  |
| 2 | 5,0 | 11,27 | 70 | 0,25 | 0,206 | -3,0 |
|  | 6,0 | 10,53 |  |  |  |  |
|  | 11,0 | 13,0 |  |  |  |  |
| 3 | 4,2 | 15,05 | 20 | 0,67 | 0,043 | -1,08 |
|  | 17,5 | 13,65 |  |  |  |  |
|  | 20,0 | 15,02 |  |  |  |  |
|  | 21,5 | 16,01 |  |  |  |  |