(21)4798840/03

(22)19.01.90

(46)07.05,93. Бюл. №17

(71) Нижневартовский научно-исследовательский и проектный институт нефти

(72) М.Х.Аминев, В.А.Леонов и Ж.С.Хайхулов

(56) Авторское свидетельство СССР N: 1036909,кл. Е 21 В 43/12, 1981.

Патент США № 2681014. НКИ 417-112, 1954.

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИ-ЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАБОЙНО-ГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗЛИФТНЫХ И ФОНТАННЫХ СКВАЖИН

(57) Использование; добыча газожидкостных сред фонтанным и газлифтным способа-

ми эксплуатации. Сущность изобретения: устройство содержит установленный внутри корпуса с возможностью взаимодействия с седлами дросселирующий узел, имеющий затвор двухстороннего действия с приводом в виде сильфона, заполненного сжатым рабочим агентом. В корпусе над дросселирующим узлом установлено средство для отделения газа, которое выполнено в виде последовательно установленных друг над другом по высоте корпуса завихрителей, каждый из которых имеет лопасти или щелевые прорези. Лопатки или щелевые прорези каждого последующего завихрителя имеют угол наклона, противоположный предыдущему. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам добычи газожидкостных сред — газлифтным и фонтанным, и может быть применено для автоматического управления постоянной или периодической газлифтной и фонтанной скважиной по заданному забойному давлению.

Цель изобретения - повышение эффективности в работе за счет интенсификации процесса выделения газа.  На чертеже представлено устройство для автоматического регулирования забойного давления в закрытом положении, продольный разрез.

Устройство для автоматического регулирования забойного давления состоит из корпуса 1 с радиальными каналами "а", "б",

"в" и осевым каналом "г", на котором установлены уплотняющие манжеты 2 для разобщения полости насосно-компрессорных труб и кольцевого пространства скважины. Внутри корпуса 1 размещены сепаратор 3 с завихрителями 4 и обратным каналом 5, сильфон 6 с узлом 7 зарядки и штоком 8, на котором установлен затвор 9 со сквозными каналами 10, выполненный таким образом, что составляет клапанные пары с соплами дросселирующего узла 11.

Уравнение баланса сил, действующих на состояние клапана, следующее:

где Рз - забойное давление, при котором дросселирующий узел закрыт;

pvo - давление в куполе сильфона при данных термодинамических условиях;

Рп - давление потока жидкости в точке установки устройства;

S0/Sэф— - отношение площади проходного

сечения дросселирующего узла к эффективной площади сильфона.

Устройство для автоматического регулирования забойного давления работает следующим образом.

Перед спуском в скважину устройство подвергают стендовым испытаниям. Задается минимально допустимое значение забойного давления Р3МИН. Рассчитывается давление потока жидкости или газа в ниппеле-воронке (месте установки устройства) Рп. Через узел 7 зарядки сильфон 6 заполняют сжатым воздухом до достижения давления срабатывания сильфона Р3мин, которое соответствует Р3МИН и Рп. Находят зависимость Рс = f (Рз * Рп) в интервале рсмин  Рс  Рсмакс и используя параметры, характеризующие приточные характеристики скважины, рассчитывают необходимый диаметр и компоновку подземного оборудования от ожидаемого дебита пластового флюида и способа ее эксплуатации.

Устройство спускается в скважину и устанавливается на расчетной глубине в ниппеле-воронке стандартным канатным инструментом. Освоение и запуск скважины осуществляется известным способом.

В процессе работы скважины, в зависи
мости от величины забойного давления,
флюид, поступающий из продуктивного
пласта, через радиальные каналы "в" воз
действует на сильфон 6 (его эффективную
площадь SЭф), а через радиальные каналы
"б" — на затвор 9, в котором выполнены
сквозные продольные каналы 10 для, умень
шения площади воздействия, с таким расче
том, чтобы эффективная площадь затвора
So была; меньше эффективной площади
сильфона Sэф; Sэф >> So, а также для устра
нения биения затвора о сопло при забойных
давлениях, близких к давлению зарядки
сильфона,	.

Если забойное давление Рз больше дав-ления зарядки сильфона б, сильфон будет сжиматься, оттягивая на себя шток 8 с затвором 9 и тем самым открывая проходное сечение сопла в дросселирующем узле 11 для поступления пластового флюида из ствола скважины через радиальные каналы                 "б",   дросселирующий узел   11, сепаратор Зс

завихрителями 4, радиальные каналы "а" и осевой канал "г" в лифтовые трубы. При прохождении флюида через завихрители 4, изменяющие направление вращения потока на противоположное, происходит интенсивное выделение газа из жидкости, а так как после последнего завихрителя газожидкостный поток имеет направленное вращение, то вследствие действия центробежных сил выделившийся газ поступает в лифтовые трубы через осевой канал "г", а жидкость -через радиальные каналы "а". При увеличении забойного давления площадь проходного сечения в дросселирующем узле будет увеличиваться, а при уменьшении - уменьшаться, причем в случаях периодической эксплуатации скважин после выброса флюида и падения забойного давления ниже заданного затвор 9 перекроет проходное сечение дросселирующего узла 11 полностью, а обратный клапан 5 опустится на свое седло и предотвратит воздействие столба жидкости в лифтовых трубах на затвор 9 для исключения изменения давления открытия устройства до накопления необходимого забойного давления и повторения цикла работы.

Ф о р м у л а        и з о б р е т е н и я

1. Устройство для автоматического регулирования забойного давления при эксплуатации газлифтных и фонтанных скважин, содержащее корпус с седлами и радиальными каналами для прохода флюида, уплотни-тельные элементы, расположенные на корпусе, установленный внутрь корпуса с возможностью взаимодействия с седлами дросселирующий узел, имеющий затвор двустороннего действия с приводом в виде сильфона под дросселирующим узлом, заполненного сжатым рабочим агентом, и обратный клапан, отличающееся тем, что, с целью повышения эффективности в работе за счет интенсификации процесса выделения газа, он снабжен средством для отделения газа, установленным в корпусе над дросселирующим узлом, а обратный клапан размещен между средством для отделения газа и дросселирующим узлом.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в затворе дросселирующего узла выполнены продольные сквозные каналы, расположенные с возможностью их поочередного перекрытия седлами в крайних положениях затвора.

3. Устройство по пп.1 и2,отличающееся тем, что средство для отделения газа выполнено в виде последовательно установленных друг над другом по высоте кор-пyca     завихрителей,  каждый  из  которых

имеет лопасти или щелевые прорези, причем  лопасти  или  целевые   прорези

каждого последующего завихрителя имеют угол наклона, противоположный предыдущему.